CVC-WJX

报警中心控制台

用

户

手

册

（尊敬的用户：为保证该机型的最佳性能得以充分发挥，使用前，请详细阅读本手册）

目   录

概    述                              2

一、主 要 功 能                           2

二、主要技术参数                          2

三、安  装                                3

1、用户机安装                               3

2、中心接收机安装                           3

四、功能设定（登陆编程）                     3

1、时间设定                                 3

2、日期设定                                 3

3、星期设定                                 3

4、密码更改                                 3

5、方位码设定                               3

6、启动防区                                 4

7、旁路防区                                 4

五、查 询                                4

1、日期查询                                 4

2、报警记录查询                             4

3、启动或旁路防区查询                       4

4、机号查询                                 4

六、接警处理                              5

七、清除报警记录                          5

八、恢复出厂设置                          5

九、注意事项                              5

十、保修条款                              5

附1：天线架设图                               6

附2：通讯线联接图                              6

CVC-WJX中心集电话接收与无线接收报警讯息的综合性报警中心控制设备（本机只有无线接收功能）。性能稳定、使用方便，可单独用于小型系统联网，接警后准确辨别报警方位、类型、时间（日期）；与计算机组成综合性联网报警系统，接警后还可自动调出地图、用户信息（如姓名、地址、电话、联动单位等）、测算报警地点距离等资料。广泛用于市县公安局、派出所、商业区、物业中心的区域性报警联网，自2002年投入市场以来功能逐渐完善深受用户好评。

一、主要功能

- 无线传输。

- 接警时显示报警防区、报警方位、报警时间（日期）。

- 记录最近23次报警记录，查询方便。

- 机内备电，交流断电，守候时间48小时以上。

- E2PRON技术，各种设定、记录不会因关机消失。

- 专用时钟芯片，关机后时钟照常走时，开机无需重新调整。

7、可对用户主机进行编码。

7、密码管理，保密性强。

二、主要技术参数

1、使用电源：AC：220V（+10%，-15%）

DC：12V （+15%，-10%）

2、接收容量：300路（可扩容到9999路）

3、接收频率：316/36/315MHz

4、调制方式：频率调制

5、二次变频：一中频10.7MHz；二中频：455KHz

6、接收灵敏度：0.5uV

7、报警声级：不小于85db

三、安装：

1、用户机安装：

参照用户机说明书安装部分，装置好控制和其它前端报警装置。

2、接警中心安装：

接收系统与计算机联网时须由PC机安装技术员安装。显示器、键盘插到PC机相应插座上，鼠标接串行口2，中心通讯口用九芯通讯线（参见附图）联接到PC机串行口1。架好天接收天线（参见附图），馈线插头接于中心天线座上，检查无误后接通交流电，红色（交流）指示灯亮，按通电源开关，设好当前时间、日期、星期，中心即进入工作状态。

四、功能设定

登陆编程：2  5  8  0  确认 （说明：2580为出厂密码，更改后以实际密码为准）。

注：1、进行任一设定，必须登陆编程；

2、登陆成功一长音提示，两短音提示时检查密码是否正确，按 复位 后重新登陆编程。

1、时间设定：    编程   1   时间   确认

提示：时间为四位数，例设为23：25， 编程 1  2325 确认

2、日期设定：    编程   2   日期   确认

提示：日期为四位数，例设为1月1日，编程 2  0101 确认

注意： 2月份系统处理为28天，闰年时应重新设定。

3、星期设定：    编程   3   星期   确认

提示：星期为1～7，例设为星期天，    编程 3   7  确认

4、密码更改：    编程   4   新密码   确认

提示：新密码为四位数，例设为1234， 编程 4  1234 确认

5、方位设定：   编程   5   方位码   确认

说明：方位设定只对无线报警用户主机有效，方位码为四位数，如方位0808，输码线联接通讯口和无线投警控制器输码插座，编程 5  0808 确认 输码正确一短音提示，时间窗口EEEE。

6、启动防区：    编程   5   防区号   确认

提示：启动的防区才能接收报警信号。出厂设置：防区全部启动。

防区号为三位数，例欲启动001防区，编程 5  001 确认

启动多个防区：编程   5   防区号  状态   防区号   确认

提示：例欲启动022～268防区，编程 5  022 状态 268 确认

7、旁路防区：   编程   6   防区号   确认

提示：旁路的防区不接收报警信号。欲使时请启动防区。

防区号为三位数，例旁路333，编程 6  333 确认

旁路多个防区 编程   6   防区号  状态   防区号   确认

提示：例欲旁路301～788防区，编程 6  301 状态 788 确认

注：1、设定结束按 复位 退出编程。

2、两分钟内没有任何操作，系统自动退出编程。

3、退出编程，欲设定需重新登陆编程。

五、查询

1、查 询 日 期：        查询   1   确认

提示：时间窗口显示当前日期。

2、查询报警记录：       查询   2   确认

提示：从最后一次报警记录向前依次显示报警记录（最多23组），星期窗口显示报警类型，报警方位窗口显示方位码，时间窗口显示报警时间（按*号显示当组报警日期）每组记录显示1秒，间隔0.5秒，按#健保留该组记录暂停向前，再按#号继续向前查询，可徇环操作。暂停时按*健可手动向前查询，手动查询时每组记录显示两次：一次显示报警时间，一次显示报警日期。

3、查询启动或旁路防区： 查询   5    防区号   确认

提示：‘报警方位’窗口显示防区号，‘时间’窗口显示该防区启动或旁路状态（ON为启动，OFF为旁路）。

4、查询机号：           查询   4   确认

提示：‘时间’窗口显示本机机号（3位数）。

5、查询所有启动或旁路防区  查询   3   确认

例：001～022 旁路，023～300启动，显示： 001OFF、023ON（说明：001～022旁路，023后面的防区启动）

六、接警

中心进入警戒状态，接到有效警情，立即鸣响高响警声，显示屏依次显示报警类型、方位、时间，按 复位 关闭警声，再按 复位 屏幕恢复显示当前时间。

七、清除所有报警记录：  清除  密码  确认

说明：无报警记录进入查询时，两短音提示。

八、恢复出厂密码：   同时按  查 询   复 位

说明：密码遗忘时用此命令。恢复成功四短音提示，时间窗口显示EEEE，密码恢复2580。

九、注意事项：

★ 整个系统安装工程检查无误后才可接通电源、接入电话线。

★ 接警中心属于非防爆型，不可直接用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级危险场所。

★ 本章提的要求仅针对本系统施工特点而言，有关资料内容参照国家相关标准。

十、保修条款：

符合以下条款和条件下，公司将予免费保修：

★所有配件正品（电池组件外）自购买之日起12个月内给予免费保修。

★ 产品送往我公司或维修点的运输、发货和处理费由消费者承担。我们承诺收

到产品半个月内修好并寄出。

★ 修理过的产品将在原来保修期剩下的时间或修理之日起90天内被保修，以较

长时间为准。

★ 在以下任一情况，产品不被保修：

1、人为故障；2、超出保修期；3、产品合格证或附件日期被去除、损坏或涂改；

4、产品非由我公司提供。

★ 如果产品送回公司时已过了保修期，我们仍提供维修服务。

附：

1、连接法

九芯凹凸型     九芯凹型           九芯凹型 ──二十五芯凸型

2    ────   3                  2   ────    2

3    ────   2                  3   ────    3

5    ────   7                  7   ────    7

4    ────   6                  6   ────    20

7    ────   8                  4   ────    5

2、天线架设图

避雷针

天线

6米

0.5米          1寸水管  长度：0.3米，

用于固定天线

3～5米